Белорусский государственный технологический университет

Факультет информационных технологий

Кафедра программной инженерии

Лабораторная работа 4

По дисциплине «Компьютерные системы и сети»

На тему « Интерфейсы передачи данных интеллектуальных сенсоров»

Выполнили:

Студенты 1 курса 7 группы

Осипов Алексей Александрович

Силко Никита Андреевич

Яцко Антон Игоревич

Преподаватель: Бернацкий П. В.

Минск 2026

Цель работы: ознакомиться с основными цифровыми интерфейсами передачи данных однокристальных микроконтроллеров. Реализовать обмен данными между OLED-дисплеем и микроконтроллером Arduino через интерфейс SPI и интерфейс I2C. Реализовать обмен данными между двумя микроконтроллерами Arduino через интерфейс UART.

Теоретические сведения

1. Основы передачи данных

Любая система обмена данными состоит из трех ключевых элементов:

- Передатчик — устройство, отправляющее данные.

- Приемник — устройство, принимающее данные.

- Канал связи — физическая среда передачи (медь, оптоволокно, радио и т.д.).

Для успешного взаимодействия передатчик и приемник должны соответствовать протоколу — набору правил и соглашений, определяющих процесс обмена данными. Физическая реализация этих правил называется интерфейсом.

2. Классификация интерфейсов

Последовательные и параллельные

- Параллельный интерфейс: Передача нескольких бит одновременно по отдельным линиям (ножкам микроконтроллера). Обеспечивает высокую скорость, но требует большого количества линий связи.

- Последовательный интерфейс: Передача бит последовательно, один за другим, по одной линии связи. Требует меньше линий, но уступает параллельному в скорости (при прочих равных условиях).

Синхронные и асинхронные

- Синхронный: Использует отдельную тактовую линию (сигнал синхронизации), которая указывает приемнику момент для считывания данных. Это делает интерфейс независимым от стабильности тактовых частот устройств (пример: SPI).

- Асинхронный: Не имеет отдельной тактовой линии. Приемник ориентируется на заранее известную скорость передачи (baud rate) и специальные служебные биты (старт-бит и стоп-биты), которые обрамляют каждый байт данных, позволяя идентифицировать начало и конец посылки (пример: UART).

Дифференциальные и обычные (несимметричные)

- Обычный (несимметричный): Сигнал передается относительно общего провода (земли). Чувствителен к помехам.

- Дифференциальный: Сигнал передается по двум линиям (пара). На одной линии — прямой сигнал, на второй — инверсный. Приемник считывает разность потенциалов. Это позволяет эффективно подавлять синфазные помехи, снижать электромагнитное излучение и напряжение сигнала, что повышает помехоустойчивость и скорость передачи (пример: CAN).

3. Режимы работы интерфейсов

- Симплекс (Simplex): Передача данных осуществляется только в одном направлении (один канал).

- Полудуплекс (Half-duplex): Передача возможна в обоих направлениях, но поочередно (используется один канал).

- Полный дуплекс (Full-duplex): Передача возможна одновременно в обоих направлениях (используются два канала: отдельно на прием и на передачу).

4. Свойства шины (Топология)

- Точка-точка: Соединение только двух устройств, равноправных по иерархии (например, UART).

- Многоустройственные (Master-Slave): Наличие одного ведущего устройства (Master), которое управляет обменом, и одного или нескольких ведомых (Slave). Для адресации конкретного устройства часто используется отдельная линия выбора (Chip Select), как в интерфейсе SPI.

Задание 1

Задание 3

Контрольные вопросы:

- Перечислите достоинства и недостатки параллельных интерфейсов передачи данных, приведите примеры стандартов параллельных интерфейсов

Достоинства: Высокая скорость передачи (N бит за такт).

Недостатки: Требует много проводов/выводов МК, ограниченная длина кабеля из-за перекоса фаз.

Примеры: PCI, LPT (IEEE 1284), интерфейс LCD дисплеев (WINSTAR).

- Перечислите достоинства и недостатки последовательных интерфейсов передачи данных, приведите примеры стандартов последовательных интерфейсов

Достоинства: Малое число проводов (минимум 1-2), дешевизна, возможность передачи на большие расстояния.

Недостатки: Меньшая скорость по сравнению с параллельными (N бит за N тактов).

Примеры: UART, SPI, I2C, CAN, USB.

- Приведите пример схемы подключения устройств по IIC и укажите номера и названия портов для подключения по IIC на плате Arduino MEGA

Схема: Линия данных SDA и линия синхронизации SCL подключаются параллельно ко всем устройствам. Обязательны подтягивающие резисторы к +5В.

Номера портов MEGA: 20 (SDA) и 21 (SCL).

- Приведите пример схемы подключения устройств по SPI и названия портов для подключения по SPI на плате Arduino MEGA

Схема: Общие шины MISO, MOSI, SCK и индивидуальные линии SS (Slave Select) для каждого устройства.

Названия портов MEGA: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS).

- Приведите примеры аналоговых и цифровых последовательных интерфейсов для передачи данных

Цифровые: I2C, SPI, UART, CAN. (Дискретные уровни 0 и 1).

Аналоговые: Токовая петля 4-20 мА. (Величина тока несет информацию об измеряемом параметре).

- Приведите примеры параллельных интерфейсов для передачи данных

PCI (шина компьютера).

LPT / Centronics (порт принтера).

ATA / IDE (подключение жестких дисков).

- Количество подключаемы устройств в интерфейсах IIC, SPI, UART.

I2C: До 127 устройств (ограничено адресацией).

SPI: Ограничено количеством свободных пинов SS на Мастере.

UART: Только 2 устройства (точка-точка).

- Приведите примеры устройств ввода/вывода, подключаемых по IIC

Датчик температуры/влажности HTU21D.

Модуль часов реального времени DS3231.

OLED-дисплей (4-пиновый вариант).

- Приведите примеры устройств ввода/вывода, подключаемых по SPI

Карты памяти SD / microSD.

Цифровой потенциометр MCP4131.

Беспроводной модуль nRF24L01.

- Перечислите возможности интерфейса UART

Асинхронная передача (без линии тактирования).

Режим полного дуплекса (одновременный прием и передача по линиям RX и TX).

Наличие стартовых и стоповых битов для синхронизации байтов.

Простота подключения (всего 2 провода).